Тема 4.3 Общий случай неразветвленной цепи переменного тока

Лабораторная  работа №6

Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением элементов

Цель:

- закрепить теоретические знания по теме «Электрические цепи переменного тока».

- сформировать умение пользоваться измерительными приборами, обрабатывать результаты измерения.

- сформировать умение анализировать полученные в результаты эксперимента.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

Материальное обеспечение: инструкция по выполнению лабораторной работы №2, лабораторные стенды  «Уралочка», "Электрические цепи".

Задание:

- Опытным путем проверить свойства последовательного соединения пассивных элементов в цепях переменного тока.

Порядок выполнения работы

1. Внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления приборов.

2. Начертить  схемы последовательного соединения резистора и катушки индуктивности, резистора и конденсатора. Определить место включения измерительных приборов для измерения всех токов и напряжений в схеме.

3. Собрать схему. После проверки правильности схемы преподавателем включить установку.  Результаты измерения занести в таблицу 6.1.

Таблица 6.1-Результаты проверки последовательного соединения резисторов

|  | Сопротивление | Результаты измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, В | Ток, А |
| 1. эксперимент | R |  |  |
|  | L |  |  |
|  | Z= |  |  |
| 2. эксперимент (измените значение частоты) | R |  |  |
|  | L |  |  |
|  | Z= |  |  |
| 1. эксперимент | R= |  |  |
|  | С= |  |  |
|  | Z= |  |  |
| 2. эксперимент (измените значение частоты) | R= |  |  |
|  | С= |  |  |
|  | Z= |  |  |

- Проверить правильность законов последовательного соединения резисторов.

Для RL-цепи

U2=UR2+ UL2;

Z2=R2+XL2=U/I.

Для RС-цепи

U2=UR2+ UС2;

Z2=R2+XС2=U/I;

- Сделайте выводы.

- Постройте векторные диаграммы.

- Определите коэффициент мощности  активную, реактивную и полную мощности электрической цепи.

- Выразите ток, напряжения,  сопротивления и мощность комплексными числами.

Дополнение при выполнении лабораторной работы в онлайн симуляторе.

1. Перейдите по гиперссылке http://falstad.com/circuit/

2. Создайте новую схему («схемы» - «пустая схема»).

3. Начертите схему с последовательным соединением катушки индуктивности и сопротивления. Включите амперметр и вольтметры для измерения напряжения на всех участках электрической цепи.

Рисунок - Примерная схема

4.Нажатием на элементы, возможно, устанавливать параметры  каждого элемента. Установите свое значение сопротивления и индуктивности.

5. Нажмите кнопку «Стоп» и снимите показания. Запишите значения тока и напряжения в таблицу 6.1.

6. Измените в настройках источника частоту и повторите измерения.

7. Аналогично выполните задание для цепи с резистором и конденсатором.