Пример расчета электрической цепи постоянного тока методом узловых и контурных уравнений.

Задание: Выполнить расчет электрической цепи, представленной на рисунке 1 постоянного тока методом узловых и контурных уравнений.

R1

R2

R3

R4

Е2

Е3, r3

Е1, r1

I4

I3

I2

I1

Рисунок 1– Электрическая цепь постоянного тока

Дано: R1=12 Ом, R2= 1 Ом, R3= 6 Ом, R4= 3Ом,  r1= r3= 1 Ом, Е1=80В, Е2=30В,  Е3=46В.

Найти: I1, I2, I3,I4 -?

Решение:

Расчет выполняется методом узловых и контурных уравнений. Метод основан на составлении уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

1. Произвольно выбираются и указываются на схеме направления токов во всех ветвях электрической цепи.

2. Определяется количество узлов (Nу) и ветвей (Nв) в схеме.

Количество узлов в электрической цепи Nу=2.

Количество ветвей в электрической цепи  Nв=4.

3. Определить необходимое количество уравнений по законам Кирхгофа для расчета электрической цепи.

Необходимо составить систему уравнений из четырех уравнений (1 уравнение по первому закону Кирхгофа и 3 уравнения по второму закону Кирхгофа).

4. Составить систему уравнений.

I1+I2+ I3 +I4=0

I1∙R1-I2∙(R2+r1)=E1

I1∙R1-I3∙R3=0

I1∙R1-I4∙(R4+r3)=E2- E3

5.Подставим заданные значения  сопротивлений и ЭДС.

I1+I2+ I3 +I4=0

I1∙12-I2∙2=80

I1∙12-I3∙6=0

I1∙12-I4∙4=-16

6. Решаем систему уравнений любым математическим методом Решением полученной системы уравнений являются токи электрической цепи.

I1=3А,

I2=-22А,

I3=6А,

I4=13А.

∑I1=0

7. Определяем правильные направления токов. Знак минус говорит о том, что предварительно выбранное направление токов неправильно. Необходимо на схеме изменить направление I2  на противоположное направление.

8. Выполнить проверку. Составляется баланс мощности для проверки правильности решения.

1968Вт=1968Вт

Условие баланса мощности выполняется.