Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Лабораторная работа №1

Лабораторная работа №1 «Порядок проведения лабораторных работ на электротехническом стенде. Устройство стенда. Техника безопасности».

Формируемые компетенции:

Цель работы:

-получение студентами практических навыков проведения эксперимента и обработки его результатов.

Выполнив работу, вы будете уметь:

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование.

Материальное обеспечение: Инструкция по выполнению лабораторной работы №1, Лабораторный стенд  «Уралочка».

Задание:

ознакомиться с порядком проведения лабораторных работ, устройством лабораторного стенда.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с техникой безопасности при выполнении лабораторных работ, расписаться в журнале по технике безопасности;

2. Ознакомиться с общими требованиями к выполнению лабораторных работ;

3. Ознакомиться с устройством лабораторного стенда;

4. Выполнить отчет о проделанной работе.

Ход работы:

1. Внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности, выслушать инструктаж по технике безопасности, ответить на контрольные вопросы, расписаться в журнале по технике безопасности.

А) Нельзя касаться руками клемм, открытых токоведущих частей и находящихся под напряжением элементов цепей.

Б)Прежде чем производить какие-либо изменения в схеме, ее нужно отключить от источника электрической энергии.

В) Все переключения в электрических схемах необходимо производить только при снятом напряжении, то есть при отключенном автоматическом предохранителе.

Г) Прежде чем приступить к соединению элементов схемы, расположенных на стенде, необходимо убедиться, что контакты автоматов сети отключены.

Д) Нельзя проверять пальцами наличие напряжения между выводами источника питания или линейных проводов сети.

Е) Не прикасайтесь к зажимам отключенных от работающей цепи конденсаторов. Помните, что в нем может сохраняться опасный для здоровья остаточный заряд.

Ж) Сборка электрических схем должна производиться соединительными проводами с исправной изоляцией. Нельзя пользоваться проводами без наконечников или штырей.

З) Прежде чем разбирать цепь, убедитесь, что контакты автоматов сети разомкнуты, источники питания отключены.

И) Нельзя самостоятельно исправлять вышедшее из строя электрооборудование.

К) Во время выполнения лабораторной работы категорически запрещается хождение по лаборатории.

Л) Во время выполнения лабораторной работы на рабочем месте не должно быть посторонних предметов.

М) Производить какие-либо переключения на главном распределительном щите лаборатории и пульте управления лабораторными стендами студентам ЗАПРЕЩЕНО!

2. Прочитать общие требования к выполнению лабораторных работ.

Лабораторная работа по электротехнике является исследовательской работой. Целью выполнения лабораторных работ является подтверждение теоретических положений, осмысление физических явлений и изученных на теоретических занятиях закономерностей.

Студенты, работающие в лаборатории, разделяются на бригады по три-четыре человека. В начале каждого занятия проверяется подготовленность студента к выполнению лабораторной работы. Студент должен заблаговременно подготовиться к предстоящему занятию в лаборатории. В подготовку входит изучение соответствующих разделов теоретического курса по лекционным записям и учебной литературе, выполнить предварительно выданное задание преподавателя. На занятии необходимо иметь карандаш, линейку и калькулятор.

Студент, получивший допуск к лабораторной работе, приступает к сборке электрической цепи опыта. Подключение схемы к сети разрешается только после проверки преподавателем. Закончив испытание, каждый студент показывает результат преподавателю, затем отключает схему от питания , разбирает схему. Если результаты опыта будут признаны неудовлетворительными, то необходимо повторить опыт. По окончании работы все соединения должны быть разобраны, все проводники необходимо распутать и передать преподавателю. После успешного завершения эксперимента студент оформляет отчет о проделаной лабораторной работе, выполняет необходимые расчеты, отвечает на вопросы.

Отчет должен содержать: схемы экспериментов, таблицы с данными измерений, графики, векторные диаграммы, результаты вычислений, расчетные формулы и выводы.

Полученные данные наблюдений студент частично обрабатывает в лаборатории, а окончательно – дома. Электрические схемы, векторные диаграммы и графики следует вычерчивать аккуратно карандашом, применяя чертежные принадлежности. Векторные диаграммы строятся с соблюдением масштаба: выбранный масштаб указывается рядом с начерченной диаграммой. При вычерчивании электрических схем следует использовать условные обозначения в соответствии с ГОСТ.

3. Ознакомиться с устройство лабораторного стенда.

3.1 Изучить основные блоки и элементы лабораторного стенда.

4. Изучить обозначения на измерительных приборах и написать их характеристику. Определить цену деления прибора. Определить класс точности прибора и максимальную абсолютную погрешность при заданном пределе измерения.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Изучить условные графические обозначения на электрических схемах (Таблица1).

Таблица1- Обозначения условные графические в схемах

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | буквенное | графическое |
| Резистор постоянный | r, R |  |
| Резистор переменный | r, R |  |
| Конденсатор постоянной емкости | C |  |
| Конденсатор переменной емкости | C |  |
| Катушка индуктивности без сердечника | L | R=1,5…4 |
| Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником | L |  |
| Источник э.д.с. | e |  |
| Прибор электроизмерительный | A V W |  |
| Выключатель однополосный | B |  |
| Выключатель трехполосный | B |  |
| Заземление | З | 30° |
| Корпус (машины, аппарата, прибора) | К |  |