1.2. Электрические цепи постоянного тока

Лабораторная работа №2

Опытная проверка свойств последовательного соединения резисторов

Цель работы:

- закрепить теоретические знания по теме «Электрические цепи постоянного тока».

- сформировать умение пользоваться измерительными приборами, обрабатывать результаты измерения.

- сформировать умение анализировать полученные в результаты эксперимента.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование.

Материальное обеспечение: Инструкция по выполнению лабораторной работы №1, Лабораторный стенд.

Задание:

Опытным путем проверить свойства последовательного соединения резисторов.

Порядок выполнения работы:

1. Прочитать конспект лекций по теме «Способы соединения резисторов».

2.	Ознакомиться с инструкцией по выполнению работы;

3.	Провести эксперимент;

3.	Выполнить отчет о проделанной работе.

Ход работы:

1. Внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления приборов.

2. Изучить схему последовательного соединения резисторов (рисунок 1). Подключить измерительные приборы, для определения всех параметров цепи в соответствие с таблицей 1.

3. Собрать схему. После проверки правильности схемы преподавателем включить установку.  Результаты измерения занести в таблицу.

Таблица1-Результаты проверки последовательного соединения резисторов

| Сопротивление | Результаты измерения |  | Результаты расчетов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение, В | Ток , А |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| Rобщ= R1+ R2 +R3 |  |  |  |  |

4. Проверить правильность законов последовательного соединения резисторов

А); Б) ; В) .

5. Сделайте выводы о подтверждении законов последовательного соединения резисторов.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1

R2

R3

U

6. Ответить на контрольные вопросы.

А2

А1

V1

R1

R2

R3

U

К2

К4

К1

К3

Рисунок1                                                                    Рисунок2

1. Анализ  формул  для расчета электрической цепи (рисунок 1). Поставьте плюсы рядом с формулами, соответствующими схеме.  Какие формулы нельзя применять для расчета схемы? Исправьте неправильные формулы. Заполните пропуски в формулах (3 строка).

2.  Анализ работы электрической схемы при различных положениях ключей К1, К2, К3 (рисунок 2).  При анализе считать R1=R2=R3=R. Поставьте плюсы рядом с верными утверждениями. Объясните ошибки в неверных утверждениях. Напишите ответы на вопросы.

.

А) При  замкнутых ключах К2, К1 и К4  ток, напряжение и мощность цепи не зависят от положения ключа К3. ______________________________________________________________________________________

В) Общее сопротивление цепи при размыкании ключа К1 (К4, К3, К2  замкнуты)  равно  R 1 ____________________________________________________________________________________

Г) Вольтметр V1 показывает напряжение питания. ____________________________________ ______________________________________________________________________________________

Д)  Показания амперметров А1 и А2 одинаковы   при размыкании К4 (К2 разомкнут). ______________________________________________________________________________________

Е) При замкнутых  ключах  К1 и К2 и разомкнутом ключе К4 общее сопротивление схемы равно 2R .

Ж) При замыкании ключей  К2 , К1, К4  показания вольтметра V1 и показания амперметра А2 будут равны нулю.____________________________________________________________________

З) Во сколько раз изменятся   напряжения на резисторах  U1, U2, U3  и общее напряжение U    ( указать увеличится или уменьшится) при замыкании ключа К2, если ключи (К1 и К4 замкнуты, а К3 разомкнут). ______________________________________________________________________________________

И) Во сколько раз  изменятся мощности Р1, Р2, Р3, Робщ  ( указать увеличится или уменьшится) при уменьшении R1  в два раза. __________________________________________________________

Форма представления результата: отчет по лабораторной работе.