Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Лабораторная работа №3

Опытная проверка свойств параллельного соединения резисторов

Цель работы:

- закрепить теоретические знания по теме «Электрические цепи постоянного тока».

- сформировать умение пользоваться измерительными приборами, обрабатывать результаты измерения.

- сформировать умение анализировать полученные в результаты эксперимента.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование.

Материальное обеспечение: Инструкция по выполнению лабораторной работы №2, Лабораторный стенд  «Уралочка».

Задание:

Опытным путем проверить свойства параллельного соединения резисторов.

Порядок выполнения работы:

1. Прочитать конспект лекций по теме «Способы соединения резисторов».

2.	Ознакомиться с инструкцией по выполнению работы;

3.	Провести эксперимент;

3.	Выполнить отчет о проделанной работе.

Ход работы:

1. Внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления приборов.

2. Изучить схему параллельно соединения резисторов.

3. Собрать схему(рисунок 1). Включить все измерительные приборы, для измерения параметров цепи в соответствие с таблицей 1.  После проверки правильности схемы преподавателем включить установку.  Результаты измерения занести в таблицу.

Таблица1-Результаты проверки параллельного соединения резисторов

| Сопротивление | Результаты измерения |  | Результаты расчетов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение, В | Ток , А |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| 1/Rобщ=1/ R1+ 1/R2 +1/R3 |  |  |  |  |
| Разомкнуть цепь резистора R3 и измерить ток и напряжение на R1 и R2 |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| 1/Rобщ= 1/R1+1/ R2 |  |  |  |  |

4. Проверить правильность законов последовательного соединения резисторов

А);                  Б) ;                                 В) .

5. Сделайте выводы о подтверждении законов последовательного соединения резисторов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ответить на контрольные вопросы.

К3

К1

А2

А1

V1

R1

R3

R2

U

К2, К

R2

R3

R1

U

К

Рисунок1                                                                    Рисунок2

1. Анализ  формул  для расчета электрической цепи (рисунок 1). Поставьте плюсы рядом с формулами, соответствующими схеме.  Какие формулы нельзя применять для расчета схемы? Исправьте неправильные формулы. Заполните пропуски в формулах (3 строка).

2.  Анализ работы электрической схемы при различных положениях ключей К1, К2, К3 (рисунок 2).  При анализе считать R1=R2=R3=R.

А) Как изменятся показания амперметров А1 и А2 и вольтметра V1 после размыкания ключа К2  (К1 замкнут К3 разомкнут) __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Б)  Как изменятся показания амперметров А1 и А2 и вольтметра V1 после замыкании  ключа К3  (К1,  К2 замкнуты) _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

В) Как изменятся показания всех измерительных приборов после размыкании ключа К1 ______________________________________________________________________________________

Г) Во сколько раз изменятся  токи I1,  I2,  I3,  I ОБЩ после замыкании ключа К3 (К1 и К2 замкнуты).  ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Д) Во сколько раз  изменятся мощности Р1, Р2, Р3, Робщ  (указать увеличится или уменьшится) при уменьшении R1  в два раза. __________________________________________________________

Форма представления результата: отчет по лабораторной работе.