Тема 2.3 Законы электрических цепей постоянного тока

Лабораторная работа №4

Изучение законов Кирхгофа

Цель:

- закрепить теоретические знания по теме «Законы электрических цепей постоянного тока»;

- закрепить понятия «узел», «ветвь», «контур»;

- закрепить умение применять законы Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей постоянного тока;

- сформировать умение пользоваться измерительными приборами, обрабатывать результаты измерения;

- сформировать умение анализировать полученные в результаты эксперимента.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

Материальное обеспечение: инструкция по выполнению лабораторной работы №3, Лабораторный стенд .

Задание:

1. Опытным путем проверить справедливость законов Кирхгофа.

Порядок выполнения работы

1. Прочитать конспект лекций по теме «Законы электрических цепей постоянного тока».

2.	Ознакомиться с инструкцией по выполнению работы;

3.	Провести эксперимент;

4.	Выполнить отчет о проделанной работе.

Ход работы:

1.Внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления приборов.

2.Начертить  сложную электрическую схему, состоящую из трех ветвей. На схеме начертить все измерительные пиборы, для измерения параметров цепи.

3. Собрать схему. После проверки правильности схемы преподавателем включить установку.  Результаты измерения занести в таблицу 3.1.

Таблица 4.1 -Результаты проверки справедливости законов Кирхгофа

|  | Результаты измерения |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчетов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Токи |  |  | Падения напряжения на пассивных элементах электрической цепи |  |  |  | ∑E,В | Токи |  |  | Падения напряжения на пассивных элементах электрической цепи |  |  |  | ∑E |
|  | I1,А | I2,А | I3,А | UR1, В | UR2, В | UR3, В | UR4, В |  | I1, А | I2,А | I3, А | UR1, В | UR2, В | UR3, В | UR4, В |  |
| Контур1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Составить уравнения по первому и второму законам Кирхгофа и рассчитать токи, падения напряжения на каждом сопротивлении, результаты расчета записать в таблице и сравнить с результатами измерения.

5. Проверить правильность законов Кирхгофа.

6. Сделайте выводы о подтверждении законов Кирхгофа.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ответить на контрольные вопросы (задание преподавателя).

Форма представления результата: отчет определённой работе.