Тема 4.3 Общий случай неразветвленной цепи переменного тока

Тема 5.2  Трехфазные цепи

Лабораторная работа № 7

«Исследование трехфазной электрической цепи при соединении фаз приемника «звездой».

Цель:

- закрепить теоретические знания по теме «Способы соединения фаз трехфазных генераторов и приемников электрической энергии»;

- сформировать умение пользоваться измерительными приборами, обрабатывать результаты измерения;

- сформировать умение анализировать полученные в результаты эксперимента.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- производить расчеты простых электрических цепей;

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

Материальное обеспечение: инструкция по выполнению лабораторной работы №7, лабораторные стенды  «Уралочка», "Электрические цепи".

Задание:

1. Опытным путем проверить закономерности в трехфазной электрической цепи при соединении фаз приемника «звездой».

Порядок выполнения работы

1. Внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с приборами и оборудованием.

2. Начертить  схему соединения фаз приемника звездой определить место включения измерительных приборов для измерения линейных и фазных токов и напряжений.  Определить пределы измерения и цену деления измерительных приборов.

3. Собрать схему. После проверки правильности схемы преподавателем включить установку.  Результаты измерения занести в таблицу 8.1.

Таблица 8.1- Результаты измерений в трехфазных цепях

| Сопротивление | Результаты измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA | UB | UC | UAB | UBC | UCА | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICА | Р, Вт | Q, ВАр | S, ВА |
| Симметричная нагрузка с нулевым проводом RA=RB=RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA= RB= RC= (несимметричная нагрузка без нулевого провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA= RB= RC= (несимметричная нагрузка с нулевым проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Установите соотношения между линейными и фазными напряжениями  и токами при соединении звездой.

5. Сделайте выводы о проделанной работе

6. Постройте векторные диаграммы.

7. Ответить на контрольные вопросы.

Форма представления результата: отчет определённой работе.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  отчет о выполнении лабораторной практической работы выполнен в полном объеме, расчеты выполнены правильно, ответы на вопросы сформулированы точно и грамотно; студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при выполнении лабораторной работы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущены незначительные ошибки в расчетах, оформление отчета по лабораторной работе не соответствует установленным требованиям, ответы на поставленные вопросы раскрыты не в полном объеме.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено с «грубыми» ошибками, отчет по лабораторной работе оформлен без соблюдения установленных правил.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена.

Дополнение при выполнении лабораторной работы в онлайн симуляторе.

1. Перейдите по гиперссылке http://falstad.com/circuit/

2. Создайте новую схему («схемы» - «пустая схема»).

3. Начертите схему соединения обмоток источника и фаз приемниика звездой. Подключите измерительные приборы для измерения фазных и линейных током и напряжений. Подключите осцилограф.

Рисунок - Примерная схема

4.Нажатием на элементы, возможно, устанавливать параметры  каждого элемента. Установите свое значение для всех элементов.

5. Нажмите кнопку «Стоп» и снимите показания. Запишите значения тока и напряжения в таблицу 7.1.

6. Выполните три эксперимента.